# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план, правила землепользования и застройки сельского поселения Покровский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с договором подряда №3656-1/1 от 05 июля 2013 г., заключенным между ГУП –Институт Башагропромпроект» и ООО «Сельпроект»;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Покровский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Благовещенского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Благовещенского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития сельского поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. проектным институтом «Башагропромпроект».

Проект разработан на основе топографической сьемки, представленной  Администрацией Муниципального района Благовещенский район в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Покровский сельсовет МР Благовещенский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» в 2012г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2022 года;

-  расчетный срок до 2032 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Покровский сельсовет муниципального района

Благовещенский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Покровский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Покровский сельсовет расположена в центральной части административного района. С северо - востока территория сельского поселения ограничена землями сельского поселения Бедеево – Полянский  сельсовет, с востока - землями сельского поселения Старонадеждинский сельсовет, с юго - востока - землями сельского поселения Волковский сельсовет, с юга - землями сельского поселения Ильино – Полянский  сельсовет, с юго – запада и запада – землями сельского поселения Новонадеждинский сельсовет, с запада и северо – запада землями сельского поселения Саннинский сельсовет и с севера – землями Иликовского сельсовета Благовещенского района.

1.1.Климат

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория Благовещенского района относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району. Климатическая характеристика приводится по данным ближайшей метеостанции «Павловка», Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 43

обеспеченностью 0,92							- 37

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 36

обеспеченностью 0,92							- 31

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 20

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 48

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					7,0

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			164/-8,7

< 80 продолжительность/сред. температура			217/-5,6

< 100 продолжительность/сред. температура			233/-4,6

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				78

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				301

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										9/14

СВ										2/4

В										9/10

ЮВ										9/9

Ю										46/34

ЮЗ										11/9

З										9/15

СЗ										2/5

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										2,4

СВ										3,3

В										3,6

ЮВ										3,1

Ю										3,4

ЮЗ										3,6

З										2,9

СЗ										3,3

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									2,2

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									н.д.

- в 50 лет									н.д.

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						983,1

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										27,6

0,98										24,8

0,96										23,1

0,95										21,8

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							24,7

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		37

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						69

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					56

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			498

- Суточный максимум осадков, мм					175

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								31

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18,5

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									0,0

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										21

СВ										7

В										16

ЮВ										10

Ю										18

ЮЗ										7

З										14

СЗ										8

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								С

- Среднее число дней с росой за год					74

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 13,7

- Февраль					- 12,1

- Март						- 5,4

- Апрель					+ 4,0

- Май						+ 11,9

- Июнь						+ 16,6

- Июль						+ 18,4

- Август					+ 15,6

- Сентябрь					+ 10,3

- Октябрь					+ 2,4

- Ноябрь					- 5,5

- Декабрь					- 10,7

- Год						+ 2,6

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					1,7

Северо-восток				1,8

Восток					1,6

Юго-восток				1,7

Юг						2,1

Юго-запад					2,6

Запад					2,0

Северо-запад				2,0

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5700 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 1,5 дня, с температурой менее -20ºС – 13,4 дня;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в лесу составляет 360 кг, 1 раз в 50 лет – 515 кг;

- максимальная глубина промерзания почвы 1 раз в 10 лет – н.д., 1 раз в 50 лет – н.д.;

Опасные погодные явления:

Сильные метели.

Максимальное число дней с метелями продолжительностью 12ч и более при скорости ветра 15 м/с и более – 2 дня.

Интенсивные осадки.

Максимальное число дней с осадками в количестве 50мм и более в течение 12ч и менее, а в горных селеопасных районах – 30мм и более за 12ч и менее – 2 дня.

Опасные гололедно-изморозевые отложения.

Максимальное число дней с отложениями на проводах стандартного гололедного станка 20мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35мм и более – 2 дня.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -310 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 210 - 225 дней.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150 С – 72 дня, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 24,70 С.

Климатические условия для сельского хозяйства

Климатические условия для сельского хозяйства в целом благоприятны, однако отрицательное влияние на сельскохозяйственное производство оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, суховеи, пыльные бури и засухи.

Борьба с этими явлениями имеет большое хозяйственное значение (проведение посевной компании в сжатые сроки, снегозадержание, пылезащитные лесные полосы, орошение возделываемых полей).

. Территория хорошо обеспечена теплом (128 дней с температурой выше + 100 С) и умеренно сухая по влажности; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) в пределах 19470 С, значение гидротермического коэффициента 1.4-1.8 (агроклиматический район – теплый, влажный), продолжительность периода активной вегетации  в среднем  164 дня.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление южное и скорость ветра 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет 20 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3 - 0,6 км и 2-60 С. Максимум наблюдается зимой (0,5 -1 км и 5-100 С), минимум - летом.

1.2.Рельеф

Территория Благовещенского района находится на Прибельской увалисто – волнистой равнине, крайняя северо – восточная часть территории раскинулась на юго - западных отрогах Южного Урала  в пределах Уфимского плато. Рельеф представляет собой возвышенное плато, изрезанное неглубокими оврагами и речными долинами, расположенными в разнообразных направлениях. Долины рек часто заболочены.

# 2.ЭКЗОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

На территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах. Характерны плоскостной смыв, речная эрозия, дефляция и карст.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне потенциальной опасности проявлений эрозионных процессов, однако они развиты неравномерно и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

Преобладание пологих склонов и травянистых типов леса исключает необходимость принятия особых противоэрозионных мероприятий. Однако в условиях заболачивания и современных экзогенных процессов необходимо проведение предупредительных противоэрозионных мероприятий – использование соответствующих способов рубок и лесовосстановление на  склонах, подверженных эрозии.

# 3.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Инженерно-геологические условия для градостроительного освоения, промышленного и гражданского строительства определяются уклонами местности, несущей способностью грунтов, глубиной залегания грунтовых вод и развитием экзогенных геологических процессов.

Для Благовещенского района перечисленные факторы изменяются на довольно коротких расстояниях, что определяет сложность и разнообразие инженерно-геологических условий. Степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения определяется по условиям рельефа, инженерно-геологическим группам пород и активности современных экзогенных процессов.

Территория Благовещенского района относится к южной части складчатого Урала. В пределах  складчатого пояса геологические образования представлены архей - протерозойскими и палеозойскими формациями, включающими большие объемы  вулканических пород, прорванные  глубинными магматическими телами и подвергнутые складчато-разрывными деформациям и неравномерной метаморфизации.

В инженерно-геологическом отношении территория района изучена не равномерно. Она характеризуется сложными природными условиями, обусловленными широким развитием карствующих пород и интенсивным развитием оврагообразования. Специального  районирования по степени устойчивости к карсту на всей территории района  не  проводилось. В геологическом строении территории принимают участие коренные породы пермского и третичного возраста.

Подземные воды водоносного горизонта гидравлически связаны с речными водами.

Широкое развитие гипсового карста и заболоченности затрудняет градостроительное освоение территории. Карстовые воронки распространены по днищам логов реки Уфа и ее притоков. Глубина залегания подземных вод превышает 20м и достигает 100м. Амплитуда колебания их уровня в весеннее половодье 18м. При мощности суглинистых отложений на водораздельных пространствах более 8м глубина залегания грунтовых в них менее 2м и местами образованы заболоченности.

# 4. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения Покровский сельсовет характеризуется слабо развитой гидрографической сетью из рек и речек. Все они относятся к бассейну р. Белая с общим склоном стока воды в южном направлении. Подмыв берегов рек незначителен. В долинах рек крупных рек распространены пойменные озера.

Река Мал.Узяк протекает в  западной части сельского поселения в направлении с севера на юг, впадает в р. Уфа. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки — Уфа  от Павловского г/у до в/п пгт Шакша.

Река Багышлы  протекает в центральной части сельского поселения  в направлении с северо – запада  на юго – восток. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая,  водохозяйственный участок реки - Уфа  от Павловского г/у до в/п пгт Шакша.

Речка Куянсак протекает в направлении с запада на восток в северной части территории сельского поселения и впадает в р.Уса.

Речка Сергази протекает в направлении с севера на юг  в западной части сельского поселения и впадает в р. Мал.Изяк

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

На границе Благовещенского района, в западной части Уфимского плато,  располагается самый крупный водоём в Башкортостане - Павловское водохранилище.

Оно имеет протяженность около 140 км., его площадь около 117 кв.км. Наличие водохранилища нарушает экологическое равновесие и ведет к заболачиванию и подтоплению земель, в том числе и земель Покровского сельсовета.

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Покровский сельсовет

таблица 2

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Мал.Узяк | р. Уфа | 33,181 | 100 |
| 2. | р. Багышлы | р.Уса | 22,45 | 100 |
| 3. | р. Куянсак | р.Уса | 16,38 | 100 |
| 4. | р.Сергази | р.Мал. Изяк | 15,39 | 100 |
| 5. | р.Кургаш | р.Уса | 4,729 | 50 |
| 6. | р.Пискун | р.Уса | 2,73 | 500 |

5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Ландшафты представлены широколиственно – темнохвойными  лесами на  светло - серых почвах лесного типа. Леса занимают более трети площади района.

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Ближайшие 2 поста государственной наблюдательной сети за состоянием атмосферного воздуха находятся в городе Благовещенск.

На 2011 г. уровень загрязнения воздуха был повышенный. ИЗА равнялось 5,4 и определялось концентрациями формальдегида и бензопирена.

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, окисида азота, взвешенных веществ, оксида углерода ниже ПДК. Средняя за год концентрация бензопирена – 1,8 ПДК.

Максимальные разовые концентрации достигали: диоксида азота – 2,8 ПДК,

бензопирена – 3,5 ПДК (декабрь), взвешенных веществ – 1,0 ПДК , оксида азота, оксида углерода и диоксида серы ниже 1 ПДК.

Максимальные из разовых концентраций зафиксированы: для сероводорода на уровне 1,3 ПДК, формальдегида и аммиака ниже допустимых норм.

Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  в Благовещеском районе составлял 5,6 тыс.т.

В г. Благовещенск действует ОАО «Полиэф» – единственный в России производитель терефталевой кислоты. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 76 стационарных источников данного предприятия составил 1,302 тыс.т (39%). Увеличение объема выбросов на 0,05 тыс.т связано с увеличением загрузки технологического оборудования.

Большой вред – 1,648 тыс.т (50%) – в загрязнение атмосферного воздуха

стационарными источниками вносят выбросы с предприятия электроэнергетики – Приуфимской ТЭЦ.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по району составил 2,3 тыс.т (41%).

На одного жителя Благовещенского района приходилось 0,162 тонны загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Покровский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек и речек Мал.Узяк, Багышлы, Куянсак, Сергази, Кургаш, Пискун, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Покровский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Мал.Узяк | 33,181 | 100 | 40 | 20 |
| 2 | р.Багышлы | 22,45 | 100 | 40 | 20 |
| 3 | р.Куянсак | 16,38 | 100 | 40 | 20 |
| 4 | р.Сергази | 15,39 | 100 | 40 | 20 |
| 5 | р.Кургаш | 4,729 | 50 | 30 | 5 |
| 6 | р.Пискун | 2,73 | 50 | 30 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  сети водоснабжения;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

По территории сельского поселения Покровский сельсовет  газопроводы высокого давления не проходят.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Покровский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Покровка |  |  |  |
| 1 | МТФ КРС (временно недействующая) | животноводство | до 900 гол. КРС | 300 |
| 2 | зерноток | растениеводство | н.д. | 50 |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  300м, 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Покровский сельсовет имеются памятники археологии. Министерством культуры РБ  проведена инвентаризация памятников археологии, находящихся на государственной охране, расположенных на территории Благовещенского района Республики Башкортостан, в т. ч. на территории поселения Покровский сельсовет. В ходе проделанной работы были получены данные о местоположении объектов, уточнены сведения об их современном состоянии. («Отчет по инвентаризации памятников археологии РБ в Благовещенском районе. Уфа.  )

Позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» следующие:

Памятники археологии на территории сельского поселения

Покровский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казанское селище (Казанковское селище, Казанка – 1, селище) | На правом обрывистом берегу р. Усы, в 0,3 км к В от фермы д. Казанки, у водокачки. Республика Башкортостан, Благовещенский район. Селище расположено на ровной задернованной площадке первой надпойменной террасы правого берега р. Белая, в 3,1 км к ЮЮЗ от школы с.Удельно-Дуваней (189°) у подножья сырта. Площадка ровная со слабовыраженным уклоном в направлении реки. Поверхность хорошо задернована. | АКБ № 1044 | ПСМ БАССР № 599 от 31.12.70 г. Казанское селище (открыт: 1965 г., БФАН СССР) |
| 2 | Орловские селища (Орловское 1 селище, Орловка -1, селище) | Республика Башкортостан, Благовещенский район, в 105 км ниже д. Орловка, на распахиваемом левом берегу р.Изяк. | АКБ № 1039 | ПСМ БАССР № 599 от 31.12.70 г. Орловские селища (открыт: 1965 г., БФАН СССР) |
| 3 | Орловские селища (Орловское II селище, Орловка -2, селище) | В 5 км ниже д. Орловка, на полого поднимающемся левом берегу р. Изяк, в 0,5 км ниже впадения в р. Изяк небольшого притока. Республика Башкортостан, Благовещенский район, Памятник расположен на мысообразном пологом берегу коренной террасы левого берега р. Изяк, в 4,6 км к ЮВ от дома №38 по ул. Дружбы на северной окраине с.Орловка (131°), в 3,3 км к ВЮВ от северной окраины дер. Труженик (108°) ив 2,9 км к ЮЗ от мечети с. Новонадеждино (230°). Относительно ровная значительная часть памятника сильно распахивается. В 30-35 м к З от края пашни (условный центр селища) находятся крупные карстовые провалы. | АКБ № 1038 | ПСМ БАССР № 599 от 31.12.70 г. Орловские селища (открыт: 1965 г., БФАН СССР) |

Памятники археологии отражены на чертежах ГП-1, ГП-2 тома III «Графическая документация».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Покровский сельсовет расположена в центральной части административного района. С северо - востока территория сельского поселения ограничена землями сельского поселения Бедеево – Полянский  сельсовет, с востока - землями сельского поселения Старонадеждинский сельсовет, с юго - востока - землями сельского поселения Волковский сельсовет, с юга - землями сельского поселения Ильино – Полянский  сельсовет, с юго – запада и запада – землями сельского поселения Новонадеждинский сельсовет, с запада и северо – запада землями сельского поселения Саннинский сельсовет и с севера – землями Иликовского сельсовета Благовещенского района.

Планировочный каркас территории сельского поселения Покровский сельсовет создает автодорога районного значения с твердым покрытием Благовещенск - Бедеева Поляна - Павловка, на которую выходят автодороги местного значения с твердым и грунтовым покрытием, соединяющие населенные пункты сельского поселения друг с другом. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали на Павловское водохранилище – традиционное место отдыха  жителей республики) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Покровский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Покровский сельсовет расположены 6 населенных пунктов, из которых с.Покровка является  крупным, д.Сологубовка, д.Казанка - средними, д.Ключи, д.Евграфовка – мелкими, в д.Дачная население отсутствует.

Село Покровка – административный центр сельского поселения Покровский сельсовет с населением 457 человек, расположено в центральной части  территории сельского поселения в 40 км от районного центра г.Благовещенск, в 58 км от ближайшей ж/д станции Загородная.

Расстояние от села до автодороги  районного значения  Благовещенск – Бедеева Поляна – Павловка составляет 3,55 км. Транспортная связь села с административным центром района осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием. Территория села ограничена с северной стороны автодорогой, ведущей в деревню Казанка; с восточной стороны -  территорией недействующей МТФ на 900 голов КРС, с южной стороны руслом притока р. Багышлы и находящимся за ним действующим кладбищем; с западной стороны – автодорогой, ведущей в д. Ключи.

Деревня Сологубовка расположена в 5,54 км восточнее административного центра сельского поселения с.Покровка. Население – 72 человека.

По северной  окраине деревни проходит автодорога районного значения Благовещенск – Бедеева Поляна - Павловка с твердым покрытием. Территория деревни ограничена с восточной стороны руслом реки Мал. Изяк; с южной стороны пересеченной местностью; с западной стороны руслом притока реки Мал. Изяк.

Деревня Казанка расположена в 6,0 км восточнее административного центра сельского поселения с.Покровка. Население – 55 человек. Транспортная связь деревни с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием, на подъезде к деревне покрытие грунтовое.

Территория деревни ограничена с северной стороны невысоким холмом и находящимся на нем действующим кладбищем; с восточной стороны территорией заброшенной фермы КРС; с южной стороны руслом реки Уса и впадающим в ее ручьем. с западной стороны находится заброшенное поле.

Деревня Ключи расположена в 2,90 км южнее административного центра сельского поселения с.Покровка. Население – 21 человек.

Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге с грунтовым  покрытием. Территория деревни ограничена с северной стороны автодорогой, ведущей в населенный пункт Покровка и руслом притока р. Уса; с восточной стороны – небольшим лесным массивом и руслом притока р. Уса; с южной стороны – руслом притока р. Уса; с западной стороны – территорией недействующей фермы и  руслом притока реки Уса.

Деревня Евграфовка (бывш.Орловка) расположена в 6,9 км северо - западнее административного центра сельского поселения с.Покровка. Население – 7 человек.

Территория деревни ограничена с северной, западной и восточной сторон руслами притоков р. Куянсак. С южной стороны к населенному пункту подходит автодорога с грунтовым покрытием, по которой осуществляется транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения.

Деревня Дачная (бывш. Дмитриевка) расположена в 8,3 км севернее административного центра сельского поселения с.Покровка. В настоящее время деревня заброшена, жителей нет.

Территория деревни ограничена с северной стороны заболоченным лугом; с восточной стороны лесопосадками; с западной стороны пересеченной местностью; с юго – восточной стороны прудом и автодорогой местного значения, по которой осуществляется транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Покровский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 612 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 6,25%.

Динамика населения сельского поселения Покровский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Покровка | 455 | 457 | +2 / +0,44 | 153 |
| 2 | д. Сологубовка | 62 | 72 | +10 / +16,13 | 29 |
| 3 | д. Казанка | 40 | 55 | +15 / +37,5 | 17 |
| 4 | д. Ключи | 9 | 21 | +12 / +133,3 | 5 |
| 5 | д. Евграфовка | 5 | 7 | +2 / +40,0 | 2 |
| 6 | д. Дачная | 5 | - | -5 / -100,0 | - |
|  | Итого | 576 | 612 | +36 / +6,25 | 206 |

Общее количество семей  в сельсовете – 206, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,97 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Покровский сельсовет

| Насел.пункт Возрастные группы (чел.) |  |  | с. Покровка | д. Сологу- бовка |  | д.Казанка |  | д. Ключи |  | д.Евгра фовка | д.Дачная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет |  |  | 61 | 2 |  | 4 |  | 5 |  | - | - |  |
| От 7 до 16 лет |  |  | 34 | 9 |  | 8 |  | 6 |  | - | - |  |
| Старше 55 лет женщин |  |  | 60 | 11 |  | 9 |  | 2 |  | - | - |  |
| Старше 60 лет мужчин |  |  | 24 | 5 |  | 2 |  | - |  | - | - |  |
| 16-55 лет женщин |  |  | 131 | 21 |  | 18 |  | 5 |  | 4 | - |  |
| 16-60 лет мужчин |  |  | 147 | 24 |  | 14 |  | 3 |  | 3 | - |  |
| Всего населения в поселке |  |  | 457 | 72 |  | 55 |  | 21 |  | 7 | - |  |
| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В трудо-способном возрасте |  | Дети до 16 лет |  | Пенсионеры |  |  |  |
| 1 | с. Покровка | 457 |  |  | 278 |  | 95 |  | 84 |  |  |  |
| 2 | д. Сологубовка | 72 |  |  | 45 |  | 11 |  | 16 |  |  |  |
| 3 | д. Казанка | 55 |  |  | 32 |  | 12 |  | 11 |  |  |  |
| 4 | д. Ключи | 21 |  |  | 8 |  | 11 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | д. Евграфовка | 7 |  |  | 7 |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | д. Дачная | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Итого: | 612 |  |  | 370 |  | 129 |  | 113 |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  | 60,46% |  | 21,08% |  | 18,46% |  |  |  |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Покровский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 612 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 370 | 60,46 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 34 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 404 | 66,01 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Покровский сельсовет расположена в северной части Республики Башкортостан и обладает значительным рекреационным потенциалом. Использование автодороги от крупного мегаполиса – города Уфы -  к Павловскому водохранилищу, частично проходящей по территории Покровского сельсовета, дает хорошую возможность для развития экономики района.

Отсутствие инвестиций, резкое снижение на территории района традиционных отраслей экономики, кроме химической и металлургической, демографический спад, отсутствие качественных автодорог являются одними из основных причин нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма, как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристских центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Прохождение по территории сельского поселения автодороги в направлении Павловского водохранилища – места массового отдыха горожан - представляет реальную возможность для развития туризма и  использования рекреационно – оздоровительного потенциала территории. Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Покровский сельсовет протекают реки  Мал. Изяк, Багышлы, Куянсак, Сергази. Их долины традиционно служат для рекреационных целей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Покровский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2032 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Покровский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Покровский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Покровский сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Покровский сельсовет в административных границах | га | 15849,76 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 9033,25 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 23,46 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 6772,12 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 924,04 |
| 6 | Земель транспорта | га | 15,45 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 379,21 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 73,53 |
|  | общественно-деловых зон | га | 1,9102 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 48,72 |
|  | рекреационных зон | га | 18,56 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | - |
| 8 | Земель специального назначения | га | 2,68 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж  – жилая усадебная застройка

Д  – земли общественно-деловой зоны

П  – производственная зона

У  – улицы, дороги, проезды

Р  -  рекреация

С  – земли специального назначения

Пр – прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны, га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | с.Покровка | 159,15 | 38,82 | 1,91 | 15,63 | 18,9 | 8,76 | - | 75,13 |
| 2 | д. Сологубовка | 49,91 | 13,75 | 0,0002 | - | 3,66 | 0,064 | - | 32,436 |
| 3 | д. Казанка | 68,25 | 8,26 | - | - | 4,13 | 6,86 | - | 49,0 |
| 4 | д. Ключи | 50,22 | 1,62 | - | - | 3,78 | 2,88 | - | 41,94 |
| 5 | д. Евграфовка | 43,74 | 6,19 | - | - | 1,45 | - | - | 36,1 |
| 6 | д. Дачная | 7,94 | 4,89 | - | - | 1,17 | - | - | 1,88 |
|  | Итого | 379,21 | 73,53 | 1,9102 | 15,63 | 33,09 | 18,56 | - | 236,49 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Покровский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 612 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на  2013г.

| № | наименование населенного пункта | каменных жилых домов, кол./м2 | деревянных жилых домов, кол./м2 | иных жилых домов, кол./м2 | общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Покровка | 9/ 1103 | 88/3704 | 24/2532 | 7339 |
| 2 | д.Сологубовка | 4/462 | 31/867 | - | 1329 |
| 3 | д.Казанка | - | 14/477 | 2/184 | 661 |
| 4 | д.Ключи | - | 10/317 | - | 317 |
| 5 | д.Евграфовка | - | 8/238 | - | 238 |
| 6 | д.Дачная | 1/48 | 17/853 | - | 901 |
|  | Итого: | 14/1613 | 168/6456 | 26/2716 | 208/10785 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 17,62 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 17,62 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Покровский сельсовет на территории сельского поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Покровка:

- средняя школа на 90 учащихся со спортзалом площадью 162 м2;

- детский сад на 50 мест;

- сельский клуб на 50 мест ;

- отделение связи;

- отделение банка;

- здание Администрации сельского поселения;

- ФАП;

- спортивная площадка 1900 м2  (напротив здания школы);

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 52,0 м2;

В д.Сологубовка, д.Ключи, д.Казанка, д.Евграфовка, д.Дачная  объектов культурно-бытового обслуживания населения нет.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Покровка размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях и встроенные в жилые здания.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 612 чел. (Согласно НГП РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 612 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 21 | 50 | 238 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 88 | 90 | 102,3 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 49 | 162 | 330,6 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 141 | 50 | 35,5 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 36,7 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 3,67 / 3 | - | 0 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 183,6 | 52,0 | 28,3 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 24 | - | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 2 | - | 0 |
| Сельская амбулатория | объект на с.п. | по заданию на проект. | 1 | - | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 5 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 5 | 1 | 20 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 100 |
| Гостиница | место | 5 | 3 | - | 0 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | - | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,147 | 2,68 | 1823 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 0,55 | 0,19 | 34,5 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Покровский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами районного и  местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Покровский сельсовет, является автодорога районного значения Благовещенск – Бедеева Поляна – Павловка – Красная Горка с твердым покрытием.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Благовещенское ДРСУ –Благовещенский филиал ГУП "Башкиравтодор", базирующееся в г. Благовещенске.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-нность, км, всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благовещенск – Бедеева Поляна – Павловка (в границах с.п. | III | 7,49 | 7,49 | 7,49 | - | - |
| местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пересечение автодороги Ключи – Покровка с автодорогой районного значения | V | 6,4 | - | - | - | 6,4* |
| 3 | Покровка-Казанка | V | 5,95 | - | - |  | 5,95* |
| 4 | Пересечение автодороги в Евграфовку с автодорогой районного значения | V | 1.9 | - | - | - | 1,9 |
| 5 | Пересечение автодороги в Дачную с автодорогой районного значения | V | 0,78 | - | - | - | 0,78 |

*Примечание: местами при ремонте дороги положен насыпной гравий тонким слоем.

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Покровский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Покровка | 9,477 | 5,68 |
| д.Сологубовка | 1,831 | 1,09 |
| д.Казанка | 2,066 | 1,23 |
| д.Ключи | 1,891 | 1,13 |
| д.Евграфовка | 0,,726 | 0,43 |
| д.Дачная | 0,588 | 0,35 |
| ВСЕГО | 16,579 | 9,91 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, приняты автобус и маршрутное такси. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Покровский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Благовещенском районе осуществляют частные предприниматели. На территории сельского поселения Покровский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Благовещенск - Волково, автобусная остановка расположена в с.Покровка.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Покровский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 109 единиц автомототехники, из них:

63 – легковых автомобиля;

8 – грузовых автомобилей;

13 – мотоциклов;

24 – трактора;

1 - автобус.

Существующий уровень автомобилизации 178 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в г. Благовещенск, в  с.Николаевка, в с. Павловка, в с.Уд. Дуваней. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре г. Благовещенск.

В настоящее время  в Благовещенском районе имеется одна автогазозаправочная станция (АГЗС №19 – в г.Благовещенске). Ближайшей, кроме нее, автогазозаправочной станцией является  АГЗС №А5 в г. Бирске. В сельском поселении, как и в целом по району, практически отсутствует автотранспорт на газовом топливе. На расчетный срок запроектировано размещение на автодороге республиканского значения Уфа – Янаул и автодороге районного значения Благовещенск –Бедеева Поляна –Павловка  автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе планируется после строительства АГЗС постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Загородная – в 58 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65520. Принадлежность: Куйбышевская  железная дорога.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Покровский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Покровский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Покровка осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины глубиной 80 м, дата ввода в эксплуатацию 1990г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 6,8 км по улицам 30 лет Победы, Уржумская, Озерная, Шелевская, Орловская. Количество водозаборных колонок 2 шт.

Централизованное водоснабжение д.Сологубовка осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины глубиной 20 м, дата ввода в эксплуатацию 1996г. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до водозаборных колонок. Протяженность сетей 1,2 км по улице Родниковой. Количество водозаборных колонок 2 шт.

Централизованное водоснабжение в д.Ключи, Евграфовка, Дачная, Казанка отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Покровский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от хозяйств по содержанию скота нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Покровский сельсовет не осуществляется.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Покровский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных зданий и производственных объектов в населенных пунктах сельского поселения печное (от индивидуальных котельных на твердом топливе).

Отопление индивидуальной застройки с.Покровка, д.Сологубовка, д.Ключи, д. Казанка, д.Еграфовка печное. В д.Дачная жителей нет.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Покровский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 Кв от подстанции 110/35/10 «Покровка».

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в с.Покровка - 7,

в д.Сологубовка - 1,

в д.Казанка – 1,

в д.Ключи - 1,

в д.Евграфовка - 1,

в д.Дачная – 1.

Общее количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах  Покровского сельсовета – 12.

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают ПО ЦЭС  ООО « Башкирэнерго», на территории д. Дачная – Больше - Полянский участок Благовещенских РЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Покровский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 86 абонентов производится от АТС типа «М-200»  емкостью 96 номеров. Количество номеров – 96. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляет оператор сотовой  связи компания «Билайн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Благовещенск.Кроме того, в населенных пунктах сельсовета развивается сеть IP-телевидения.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Покровский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшая свалка отходов жизнедеятельности населения находится в с.Покровка в юго - западном направлении на расстоянии ориентировочно 1100 м.  В населенных пунктах Сологубовка, Ключи, Казанка, Евграфовка, Дачная ввиду малочисленности населения объем отходов жизнедеятельности невелик, поэтому несанкционированные свалки не прослеживаются. Территории под свалками подлежат рекультивации.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Покровский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Покровский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Покровский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Благовещенский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Покровский сельсовет расположены в водоохранной зоне рек Мал.Изяк, Багышлы, Куянсак, Сергази  и их притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Покровский сельсовет расположены 3 действующих кладбища общей площадью 2,68 га.

Действующее кладбище с.Покровка площадью 1,445 га расположено в южном направлении за границами населенного пункта слева от дороги, ведущей в населенный пункт Ключи.

В д.Сологубовка  действующее кладбище площадью 0,54 га расположено в северо - восточном направлении за границами населенного пункта на удалении 1,44 км от населенного пункта, слева от автодороги, ведущей в Бедееву Поляну.

В д.Казанка действующее кладбище площадью 0,695 га расположено в северном направлении за границами населенного пункта, за речкой.

В д.Евграфовка, д.Дачная и в д. Ключи  кладбища отсутствуют, захоронения производятся на кладбищах  с.Покровка и д. Сологубовка. По дороге в д. Евграфовка слева от дороги, в лесу находится закрытое старое кладбище,  данных по его площади нет.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет от 65 до 75%. Расширение территории  кладбищ не предусматривается.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Благовещенского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2011 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Покровский сельсовет - городу Благовещенск.

В 2011 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 4,8 тыс. тонн. В том числе 0,2 тыс. тонн от стационарных источников, и 4,6 тыс. тонн от транспортных средств. Показатели 2011 года на 60% выше показателей 2010 года, что свидетельствует об увеличении вредных выбросов в атмосферу, в том числе на на 3% от стационарных источников, и на 57% от транспортных средств.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2011 год составило 0,267 тонн на 1 человека.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2011 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейна реки Белая (и ее притока р.Уфа)  по согласованным створам.

Ухудшение качества воды с переходом из 3-го класса в 4-ый произошло в 5 пунктах наблюдения: рр. Авзян, Нугуш, Уфа (верхнее течение) и Павловское водохранилище.

Качество воды р. Белой у г. Благовещенск наблюдалось в 2-х створах: фоновом и контрольном. На качество воды в фоновом створе влияли промстоки г. Уфа. Качество воды улучшилось и соответствовало 3-му классу разряда «б» вследствие снижения коэффициента комплексности до 29%, значения УКИЗВ до 3,04 и числа КПЗ до 0. Повысился средний уровень загрязненности соединениями марганца с 6 до 8 ПДК, максимальный стабилизировался до 18 ПДК, в 92% проб превышены ПДК. Уровень загрязненности воды органическими веществами (по ХПК) и нефтепродуктами до 5 ПДК имеет хронический характер. Сохранялся в пределах нормы средний уровень загрязненности фенолами и сульфатами, в 25-57% проб были превышения не более 2 ПДК.

На качество воды в контрольном створе оказывали влияние промстоки г. Уфа

и г. Благовещенск – Приуфимская ТЭЦ ООО «Башкирская генерирующая

компания» (топливно-энергетический комплекс) и Благовещенский МУП (жилищно- коммунальное хозяйство).

Река Уфа – самый крупный правобережный приток р. Белая в среднем течении по лесной зоне Уфимского плато Республики Башкортостан. В среднем течении р. Уфа зарегулирована Павловским водохранилищем. На территории республики качество воды р.Уфа наблюдается, в частности, в створе Павловского водохранилища – в районе р.п. Караидель и р.п. Павловка.

На качество воды Павловского водохранилища оказывают влияние неорганизованные стоки с объектов ОАО «Башнефть» «Башнефть-Уфа» и агропромышленного комплекса.

В 2011 году качество воды в створе р.п. Караидель по комплексу характеризуемых веществ ухудшилось с возрастанием УКИЗВ до 4,35 и появлением в числе КПЗ соединений марганца, качество воды из 3-го класса перешло в 4-ый («грязная»). Коэффициент комплексности повысился по средним значениям до 33%, по максимальным – до 64%. Возрос до 8 ПДК уровень загрязненности по средним значениям соединений марганца.

В настоящее время границы водоохранных зон и  прибрежных защитных полос водных объектов на территории сельского поселения не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях населенных пунктов, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Покровский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Качество питьевой воды

Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Покровский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-20 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 25 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Благовещенский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории Благовещенского района не представлены.

Практически все существующие водозаборные скважины и колодцы в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения Покровский сельсовет относится к лесной зоне Благовещенского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове почв серого лесного типа. Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Покровский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень, камень – плитняк и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Покровский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. На территории сельского поселения Покровский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъекта), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Покровский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Покровский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Покровский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились достаточно большие по площади лесные массивы.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки Мал.Изяк, Багышлы, Куянсак, Сергази; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Покровский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Покровский сельсовет.